# 询价采购文件

项目编号：

项目名称：学生寝室监控升级改造项目

采购人：重庆市经贸中等专业学校

# 重庆市经贸中等专业学校制

# 二○二四年七月

# 目   录

第一篇  询价采购邀请书	1

第二篇  投标人须知	2

一、最高限价及保证金	2

二、投标人资质	2

合格的投标人应符合下列条件：	2

（二）特定资格条件：无。	3

三、询价采购文件	3

四、报价要求	3

五、投标报价	4

六、评审办法	4

七、成交通知	5

八、签订合同	6

第三篇  采购项目名称、数量及技术要求	7

一、采购清单、数量及技术数要求	7

一、交货时间	14

二、联系人	14

三、货到验收	14

四、质量保证及售后服务要求：	14

五、合同的签订及合同格式	15

六、付款方式	15

七、合同付款单位	15

八、其它	15

第五篇   询价采购报价文件格式要求	17

一、报 价 函	18

二、报价明细	19

三、商务条款承诺	20

四、其它优惠承诺	20

五、法定代表人身份证明书（格式）	20

六、法定代表人授权委托书（格式）	21

七、供应商资质文件	22

第一篇  询价采购邀请书

重庆市经贸中等专业学校学生寝室监控升级改造项目包括女生宿舍与男生二宿舍，共2栋一样的宿舍楼的监控，拆除原有监控及各种相关线缆，重新布线安装新监控设备，本项目采取询价采购的方式进行。欢迎有资格的供应商参加竞争。

- 本项目编号：

- 采购内容：详见第三篇。

- 询价公告时间：2024年7月19日至2024年7月24日

- 报价文件开始接受时间：2024年 7 月24日北京时间8:30

- 询价文件截止时间：2024年 7 月24日北京时间9:00

- 询价采购地点：重庆市经贸中等专业学校综合楼7楼会议室（重庆市永川区红河大道189号）

- 联系方法：

联系人：薛老师

电话： 13512358199

传真：023-49863061

地址：重庆市永川区红河大道北段189号

第二篇  投标人须知

一、最高限价及保证金

本项目最高限价48万元，报价不能超过最高限价；投标保证金1万元。开标前30分钟缴纳到学校财务室，中标者转为质保金；未中标者退还到公司账户。（推荐公对公转账：收款单位:	重庆市经贸中等专业学校，开 户 行:	中国建设银行重庆永川支行水晶城分理处；帐号:50001146200052500990）。

投标报名（以缴清投标保证金为有效报名）,报名费300元（报名费不在退费项目中），在投标前交到学校财务室（学校教学楼底楼财务服务大厅），截止时间：2024年 7 月24日9时前。投标地点：重庆市经贸中等专业学校尚善楼七楼会议室。

二、投标人资质

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织，简称供应商或投标人。

合格的投标人应符合下列条件：

（一）一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收的良好记录；

5、近三年内参加政府采购及在经营活动中无重大违法记录；

（二）特定资格条件：无。

三、询价采购文件

1、询价采购文件由询价采购邀请书、投标人须知、采购项目名称数量及技术要求、商务要求和报价文件格式要求六部分组成。

2、我校所作的一切有效的书面通知、修改及补充等都是询价采购文件不可分割的部分。

3、询价采购文件的解释

投标人如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市经贸中等专业学校要求澄清，学校可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本询价采购文件，即投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解询价采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、报价要求

1、文件由以下部分组成（若为网上询价采购则不需要），包括：

（1）报价函

（2）商务条款承诺（包括交货期、质量保证期、业绩证明、售后服务条款、培训内容及优惠条件等）

（3）其它优惠承诺

（4）法定代表人身份证明

（5）法定代表人授权委托书

（6）供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

（7）其他证明文件（自行编制）。

（8）涉及到的各种资质及身份证明应当提供复印件（盖单位鲜章），同时开标时查验原件。

2、提交报价文件的份数和签署（若为网上询价采购则不需要）

（1）报价文件一式二份，其中正本一份，副本一份。

（2）报价文件应由投标人签名并盖章，正本的每一页均应由询价人签字或盖章。

3、报价文件及承诺、项目实施方案的递交

（1）报价文件及承诺、项目实施方案的密封与标记。

报价文件及承诺、项目实施方案应装订成册，正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称、地址、“正本”、“副本”字样。信封封口处须密封并盖章或签字。

（2）投递截止时间：参阅询价采购邀请书。

五、投标报价

本项目报价以人民币报价。投标价完成本项目所需的主辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、清洁费、加工费、安全及保险费、应纳的各种税费等所有费用（该项目为交钥匙工程），因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

六、评审办法

1、评审标准

本项目投标人报价文件不得有任一项应答低于询价采购文件要求，否则投标将为无效投标。

2、成交原则

投标人满足采购需求、参数、质量和服务的情况下，低价中标。

3、投标人或其报价文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）报价文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

（2）报价文件的内容不满足商务或技术要求,或者对招标文件相应项无响应的。

（3）服务单价高于采购最高限价的。

（4）投标人的资质不符合本询价文件第二篇第一条“投标人资质”要求的内容。

（5）如果采购的货物属于协议货物的，单价不得高于限定的协议价格。

（6）投标人未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

（7）报价文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

4、出现以下情况之一的，作为采购失败，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

七、成交通知

1、成交结果将在重庆市经贸中等专业学校官网（http://www.cqjmx.com/）内公示。

2、公示结束后，重庆市经贸中等专业学校将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、重庆市经贸中等专业学校在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交供应商。

4、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

5、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经供需双方共同认定。

八、签订合同

1、成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、询价采购文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，重庆市经贸中等专业学校将取消其成交资格。

第三篇  采购项目名称、数量及技术要求

一、采购清单、数量及技术数要求

| 序号 | 设备名称 | 质量标准及性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A：监控系统 |  |  |  |  |
| A1 | 600W智能全彩网络摄像机 | 1、 枪型摄像机，有效像素≥600万，靶面尺寸不低于1/1.8"CMOS传感器，内置GPU芯片，可选焦距4mm/6mm，光圈不低于F1.0 2、 支持暖白光补光，补光距离≥30米，支持分辨率不小于3200×1800@25fps，分辨力不小于1800TVL ★ 3、 内置不少于4颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 4、 最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx 5、 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 6、 设备支持人脸抓拍，支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，支持人脸去误报、快速抓拍人脸，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，最多同时检测不低于30张人脸，支持人脸去重 7、 设备支持道路监控，支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 8、 ≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器；≥1路报警输入，≥1路报警输出，支持≥256 GB SD卡扩展插槽，支持不少于1个RS-485接口 9、 支持DC12V和POE供电 10、 防护等级不低于IP67 标★参数需提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，加盖厂商公章 | 个 | 34 |
| A2 | 600W全彩网络摄像机 | ★1、 枪型网络摄像机，最大分辨率不低于3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线，光圈不高于F1.0 ★2、 传感器靶面尺寸不低于1/1.8英寸， 最低照度不高于彩色0.0005 Lux 3、 内置不少于1个麦克风，1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 4、 支持柔光灯补光，补光距离不小于30M 5、 支持POE供电，防护等级不低于IP66 6、 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 标★项需提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告并加盖厂商公章 | 个 | 56 |
| A3 | 枪机支架 | 网络摄像机安装支架 | 个 | 90 |
| A4 | 600W海螺型全彩网络摄像机 | 1、 全彩半球，具有不低于600万像素CMOS传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，最大分辨率不低于3200×1800，水平分辨率不低于1800线 2、 支持柔光灯补光，补光距离不小于30 m，最低照度彩色不大于0.0005 lx 3、 支持焦距2.8/4/6mm可选，支持手动对镜头进行不小于水平0°~360°，垂直0°~75°，旋转0°~360°调节 4、 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 5、 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不少于80% 6、 内置不少于1个麦克风，可听清距离10m处声级不小于70dB的声音 7、 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，不低于120 dB宽动态 8、 支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作 9、 不低于IP66防尘防水等级 | 个 | 146 |
| A5 | 网络硬盘录像机 | 1、 16盘位网络硬盘录像机，具有不少于16个SATA接口，可满配20TB硬盘，搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇 2、 可接入不少于128路H.264、H.265格式高清码流；支持最大接入带宽 1024Mbps，最大存储带宽 1024Mbps，最大转发带宽 1024Mbps 3、 可同时显示输出不少于64路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像，最大支持 128个分屏预览 ★4、 具有2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、1个VGA接口、4个 RJ45 2.5Gbps网络接口；2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置16块SATA3.0接口硬盘 5、 具备可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔 ★6、支持不少于3种输出模式：4K模式、单8K模式和双8K模式。在4K模式下，支持选取HDMI1/HDMI2/DP1/DP2或者HDMI1/HDMI2/V-DP1/V-DP2作为输出口，输出4组异源4K(4096×2160)视频图像。在单8K模式下，支持选取DP1/DP2/V-DP1/V-DP2四个输出口中的任一个输出口为8K(7680×4320)输出口，HDMI1和HDMI2仍可为异源4K(4096×2160)输出。在双8K模式下，仅可选择DP1/DP2或者V-DP1/V-DP2输出异源双8K(7680×4320)视频图像 7、 支持网络状态检测，支持网络畅通、网络流量监控、网络抓包功能 8、 支持即时回放功能，再预览画面下对制定通道的当前录像进行回放，不影响其他通道预览 9、 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级 10、 支持重要录像文件加锁保护功能 11、配置160T企业级硬盘 12、 标★参数需提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，加盖厂商公章 | 台 | 2 |
| A6 | 解码器 | 1、 12路超高清解码器，支持H.265、H.264、HIK264、MJPEG等多种编码码流解码，支持4K超高清输出 2、 接口不少于2个 RJ45 10 M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口，2个光口 100base-FX/1000base-X，8个报警输入输出接口，1个232接口，1个标准485接口，12个DB15转BNC独立音频输出 3、 解码分辨率不低于3200W像素，解码通道不少于96个 4、 解码能力支持不低于6路3200W，或12 路1600W，或15 路1200W，或24 路800W，或30 路600W，或48路400W，或96 路200W及以下分辨率同时实时解码 5、 画面分割数支持1/2/4/6/8/9/12/16/25 6、 视频输出接口不少于12路HDMI 1.4，3路DB15转BNC，视频输入接口不少于2路HDMI1.4 7、 HDMI输出分辨率支持不低于4K: 3840 × 2160@30 Hz 8、 多元化的解码控制模式，支持主动解码和被动解码两种解码模式，支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能，支持远程录像文件的解码输出，支持DDNS前端解码 9、 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙，支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码，支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 10、 支持平台以SDK方式集成设备，完备的运维管理，支持Web方式访问、配置和管理，支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数，支持远程获取系统运行状态、系统日志，支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 ★11、为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明 ★12、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数 标★项需提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告并加盖厂商公章 | 台 | 2 |
| A7 | 监视器 | 24寸FHD入门级安防显示器 支持1920 × 1080高清显示 100Hz持续高速刷新，动态展示更顺滑 178°/178°广视角 三边超窄边框，纤薄机身 爱眼不闪屏，低蓝光设计 HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性 支持VESA壁挂 | 个 | 8 |
| A8 | 核心交换机 | 1、 24口机架式千兆全网管二层交换机，不少于24个千兆/百兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+光口，支持配置双电源 2、 支持通过console口管理 3、 交换容量不低于336Gbps/3.36Tbps,包转发率不低于108Mpps/126Mpps 4、 支持流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管 5、 支持802.3ad规定的链路聚合功能 6、 支持MAC地址绑定功能 7、 支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 8、 支持广播风暴抑制，支持IGMP Snooping 9、 支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL 10、 支持端口镜像，可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 | 台 | 2 |
| A9 | 8口POE交换机 | 1、网络交换机内置不低于8个千兆POE电接口，2个千兆光口，交换容量不低于20Gbps，转发性能不低于14.88Mpps 2、设备支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 3、设备支持VLAN， 支持SNMPv1/v2c协议、支持LLDP协议、Web管理 4、设备支持终端安全防护，支持QoS，支持STP/RSTP，支持所有端口收、发方向限速，端口镜像，端口隔离 5、设备支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警 6、设备支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级，支持静态链路聚合，支持远程升级 7、设备采用坚固式高强度金属外壳，无风扇设计，高可靠性 8、设备端口最大供电功率不低于30 W，整机最大供电功率不低于110 W，支持PoE看门狗，支持6KV防浪涌 | 台 | 25 |
| A10 | 16口POE交换机 | 1、提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 2、交换容量：56 Gbps 3、包转发率：41.67 Mpps 4、支持IEEE 802.3at/af标准 5、端口最大供电功率：30 W 6、整机最大供电功率：230 W 7、支持PoE看门狗 8、支持6 KV防浪涌（PoE口） 9、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 10、支持管理平台管理 11、支持手机APP管理 12、支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 13、支持静态链路聚合 14、支持PoE输出功率管理 15、支持VLAN 16、支持SNMPv1/v2c协议 17、支持DHCP Snooping 18、支持终端安全防护 19、坚固式高强度金属外壳 20、安装方式：机架式 | 台 | 6 |
| A11 | 3米立杆 | 含地笼、防水箱 | 根 | 1 |
| A12 | 光模块 | 千兆20公里单模单纤模块，LC接口 | 对 | 31 |
| A13 | 理线架 | 19"1U金属跳线管理器，24档，黑色 | 个 | 32 |
| A14 | 超五类网线 | 1、室外超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线,24AWG,工作温度为-20~60℃ 2、标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行超5类线缆100MHz标准； 3、标准装箱长度:305m±1.5m；芯线规格:24AWG,无氧铜；线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；" | 箱 | 26 |
| A15 | 光纤 | 18芯室外 | 米 | 2700 |
| A16 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 2700 |
| A17 | 24芯0DF架 | 满配，含LC尾纤、耦合器、热塑管等 | 个 | 2 |
| A18 | 4口光纤盒 | 满配，含LC尾纤、耦合器、热塑管等 | 个 | 29 |
| A19 | 1.5米光纤跳线 | LC接口 | 条 | 62 |
| A20 | 壁挂机柜 | 9U | 个 | 28 |
| A21 | 网络机柜 | 18U | 个 | 2 |
| A22 | 辅材 | 管材、管件、胶布、轧带 | 批 | 1 |
| A23 | 系统集成 | 原有监控线路的拆除、清理并整理返还给学校，新建设备的安装、调试、售后服务 | 项 | 1 |

注：以上设备需支持与现有综合安防平台无缝对接，实现录像计划下发，录像回放调取等功能。（投标人提供承诺函，格式自拟）

报价包含完成本项目所需的设备购置费、线材及辅材费、运输费（含转运费）、保险费、施工费、安装调试费、培训费、售后服务费、劳务费、检测费、税费以及其他有关为完成本项目所发生的所有费用（供应商如有漏项，则被认为此项费用已包括在总报价中），即交钥匙项目。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人无须另向供应商支付其他任何费用。

第四篇     商务要求

一、交货时间

签订合同后15个工作日完成交货并验货。一个月内完成安装并验收。

二、联系人

薛老师

电话：13512358199

三、货到验收

# 1、验收项目包括：数量、外观、质量、性能、工艺等。

# 2、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收（按合同有关条款执行），如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

四、质量保证及售后服务要求：

1、中标方保证在质保期内出现质量问题或安全隐患时，或接到甲方提出的技术服务要求后12小时内予以派员至甲方免费维修；质保期外能12小时内予以派员至甲方维修。

2、如中标方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后12小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理，甲方有权委托第三人对合同内容进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由中标方承担。

3、中标方承诺为客户提供两年免费质保服务。

五、合同的签订及合同格式

# 询价采购结束后，成交供应商应持《成交通知书》，按《成交通知书》要求与采购人签订书面合同。合同格式见本篇附页。

六、付款方式

1、验收合格后，采购人出具项目验收报告。

2、供应商向采购人开具发票。

3、供应商向采购人支付4万元的质保金或者投标保证金转作质保金后，采购人提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，支付合同金额的100%。质保期为两年，质保金在两年后（当中没有质量问题或出现质量问题已处理完好）满后一周内凭票无息退还。

七、合同付款单位

合同付款单位为：重庆市经贸中等专业学校

八、其它

1、投标单位承担其编制和递交投标文件所涉及的费用，不管是否中标，招标单位对上述费用不负任何责任。

2、中标单位应对工程现场和周围环境进行实地考察，以便获得有关投标标准和合同签订所必须的材料。

3、中标单位在抓好工程质量、施工进度的前提下，要时刻教育施工人员遵守施工操作规范，制订施工安全措施，做到安全施工。中标单位必须为其施工人员投保建设人员工伤保险，费用自负。施工期间发生一切工伤事故，均由中标方负责，招标方概不负责。凡因中标方工程发生的人员安全事故，均由中标方负责。

4、施工期间材料价格不随市场价浮动而调整。

5、投标人不现场进行踏勘。

第五篇   询价采购报价文件格式要求

- 报价函

- 明细报价

- 商务条款承诺

- 其它优惠承诺

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

8、相关的资质证明(包括授权文件、业绩证明等)。

供应商注意事项：询价采购文件的正本每一页必需加盖公章以及法人授权代表的签字。

一、报 价 函

重庆市经贸中等专业学校：

我方收到                         的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（购

买）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本贰份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

二、报价明细

报价清单及明细报价：

三、商务条款承诺

（格式自定）

四、其它优惠承诺

（格式自定）

五、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是_____   _____________（供应商名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

六、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市经贸中等专业学校

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

七、供应商资质文件

包括企业法人营业执照复印件、代理证明及其他资质证明复印件。